# ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 15.07.2024 |  | № | 9-р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г.Новосокольники

- О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Малоэтажный жилой комплекс « Насва» д. Насва, Новосокольнического района, Псковской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью участия в Государственной программе Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» на основании обращения Управления сельского хозяйства Администрации Новосокольнического района от 12.07.2024 г.

1.Осуществить подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Малоэтажный жилой комплекс «Насва» д.Насва, Новосокольнического района, Псковской области в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 60:11:0062403 (приложение 2).

2. Поручить подготовку документации по планировке территории открытому акционерному обществу «Красное знамя».

3. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории (приложение 1).

4. Открытому акционерному обществу «Красное знамя» подготовленный проект документации по планировке территории (проект межевания) представить в Администрацию Новосокольнического района для утверждения в срок не позднее 01.09.2024.

5. Физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории со дня опубликования настоящего постановления до момента назначения общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новосокольнический край» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Новосокольнический район».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района – начальника управления сельского хозяйства В.А. Новикова.

Глава района                                                                                      В.Н.Соловьев

Верно: Консультант управления делами                                 М.Я.Неклюдова

Приложение № 1

к распоряжения Администрации

Новосокольнического района

от ________________  № ______

ЗАДАНИЕ

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  « Малоэтажный жилой комплекс « Насва» д.Насва, Новосокольнического района, Псковской области

| № п/п | Параметры требований к оказываемым услугам | Конкретные требования к услуге |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки | Государственной программе Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2. | Цели проекта | Обеспечение устойчивого развития территории и установление границ земельных участков и публичных сервитутов: -установление границ участков территорий общего пользования; -установление или изменение границ земельных участков под объектами капитального строительства; -установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при наличии). |
| 3. | Нормативная правовая и методическая база | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ; Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" Закон Псковской области от 10 февраля 2014 г. № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области», СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. |
| 4. | Базовая градостроительная документация | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Насвинская волость» |
| 5. | Территория проектирования | - Д. Насва, Новосокольнического района, Псковской области: - территория кадастрового квартала 60:11:0080301 (Приложение 2). Территория проектирования занимает приблизительно 6,0 га. Окончательная площадь определится проектом планировки. |
| 6. | Исходные материалы | Кадастровый план территорий. |
| 7. | Состав и содержание работы | 1.Проведение инженерно-геодезических изысканий. 2. Проект планировки территории: - материалы основной части проекта планировки; -материалы по обоснованию проекта планировки территории. - Проект межевания территории: - основная часть; - материалы по обоснованию проекта межевания территории. 4. Межевые планы на образуемые земельные участки |
| 8. | Состав проектных материалов по частям | Проект состоит из трех частей: I часть – Проект планировки территории II часть – Проект межевания территории III часть –Межевые планы земельных участков I часть – Проект планировки территории: I этап – Выполнить топографическую съемку М 1:500 на вышеуказанную территорию с сечением рельефа 0,5 метра. Топографическая съемка должна выполняться в соответствии с требованиями действующих инструкций и правил, нормативными документами: Отчет по топографической съемке должен быть структурирован следующим образом: Общие сведения- основание для производства работ, цель инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки, трассы) инженерных изысканий, сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе, перечень нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы. Краткая физико-географическая характеристика местности (площадки, трассы и прилегающей территории) - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности и средняя температура воздуха. Топографо-геодезическая изученность местности (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий - наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде (ИЦММ), материалов ДЗЗ, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий. Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий - состав и технология полевых и камеральных работ, используемые методы, средства измерений, программное обеспечение, характеристики точности и детальности выполненных работ и исследований, при необходимости - обоснование изменений программы изысканий. Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ - результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических изысканий. Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий, их оценка, возможность использования при проектировании и строительстве, рекомендации по производству последующих инженерно-геодезических работ. Графические приложения к техническому отчету, представляемые в цифровом и (или) графическом (на бумажном носителе) виде, должен содержать: - картограмму топографо-геодезической изученности; - схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети с указанием привязок к исходным пунктам; - картограмму выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой созданной планово-высотной геодезической сети; - ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.) с оценкой пригодности их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам обследования; - инженерно-топографические планы, представленные в графическом или цифровом видах; - совмещенные с инженерно-топографическими планами планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями; - Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат: - данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - карточки закладки центров пунктов и реперов; - материалы вычислений, уравнивания и оценки точности; - каталоги координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками; - каталоги координат точек долговременного съемочного обоснования (при наличии требования в задании застройщика или технического заказчика); - ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций; - акт полевого (камерального) контроля и приемки работ; иные документы, определенные настоящим техническим заданием. - материалы основной части проекта планировки включают в себя: 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: а) красные линии; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ) б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. - материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры; 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; (в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 12) обоснование очередности планируемого развития территории; 13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 2. II этап – Проект чертежа планировки 2.1. Выполнить анализ: -современного использования территории; -решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной документацией по планировке территории; -планировочных ограничений территории проектирования (характеристики и параметры использования территории); - транспортного обслуживания территории проектирования; - системы инженерно-технического обеспечения территории; - существующих сооружений системы инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.2. Выполнить анализ развития и реконструкции улично-дорожной сети планировочной зоны поселка, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования. 2.3. Разработать предложения по основным направлениям развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории. 3. III этап - Проект планировки и проект межевания 3.1. Разработать решения по установлению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением границ зон размещения объектов промышленного, общественно-делового, инженерного назначения, объектов транспортного обслуживания, а также развития системы хранения и обслуживания транспортных средств и инженерно-технического обеспечения. 3.2. Разработать решения по развитию системы инженерно-технического обеспечения и инженерного оборудования территории с рассмотрением вопросов развития магистральных и внутриквартальных сетей и сооружений (по видам) в границах территории проектирования, и решения по подключению сетей инженерного обеспечения к существующим и проектным головным источникам инженерного обеспечения города, расположенным вне границ проекта планировки. 3.3. Разработать красные линии, другие линии регулирования застройки, с выполнением разбивочного чертежа красных линий и их аналитического расчета. 3.4. Разработать принципиальные предложения по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории. 3.5. Дать принципиальные предложения по развитию системы инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3.6. Разработать предложения по размещению сооружений гражданской обороны (раздел выполнить силами лицензированной для проведения указанных работ по организации). 3.7. Выполнить расчеты: - по параметрам застройки территории; - по нормируемым элементам территории в соответствии с действующими нормативами; - мест для временного хранения автотранспортных средств; II часть. Проект межевания территории: - текстовая часть: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом; 4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. чертежи межевания территории: На чертежах межевания территории отображаются: 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) границы публичных сервитутов. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 4) границы особо охраняемых природных территорий; 5) границы территорий объектов культурного наследия; 6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. III часть – Межевые планы земельных участков: - Межевые планы земельных участков подготавливаются, в соответствии с требованиями к его подготовке, утвержденными «Приказом Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" в системе координат МСК 60, в формате XML, в соответствие с требованиями действующего законодательства. |
| 9. | Проектные материалы, передаваемые Заказчику | - Проектные материалы передаются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажной основе и в 3 экземплярах на магнитном носителе в формате *.tab, *.dxf,*.dwg,*.pdf и XML-файл для осуществления информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами местного самоуправления. 2. После утверждения один экземпляр материалов проекта безвозмездно передается Подрядчиком на бумажной основе и на магнитном носителе для учета и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района, один экземпляр материалов проекта сдается Подрядчиком в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области |
| 10. | Требования к качеству работ, приемка работ | При выполнении работ Подрядчик должен неукоснительно соблюдать требования Технического задания и действующих нормативно - правовых актов. По окончании выполнения работ в течение 3-х рабочих дней необходимо уведомить Заказчика о готовности сдать работы и направить Заказчику необходимые документы. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативными требованиями, технической документации и правилами приёмки работ с составлением соответствующих актов установленной формы. Приемка выполненных работ оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 11. | Гарантия качества выполненных работ | Подрядчик должен гарантировать качество работ течение 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В течении гарантийного срока Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные недостатки результата работ. Сроки устранения выявленных недостатков согласовываются Подрядчиком с Заказчиком и фиксируются в соответствующем акте с перечнем выявленных недостатков. Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы продлевается на период устранения выявленных недостатков. |
| 12. | Проверка документации на соответствие документации территориального планирования, градостроительного зонирования, требованиям регламентов, законодательства и нормативно-техническим документам | Согласование проекта осуществить с Администрацией Новосокольнического района |
| 13. | Публичные слушания | Публичные слушания проводит Администрация района с участием представителей ООО « Красное знамя». Подготовку и публикацию заключения о результатах публичных слушаний осуществляет Администрация района. |
| 14. | Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.09.2024 г. |

_____________

Приложение № 2